Bootloader联合HMI自测报告

- 测试软件范围

  - HMI代码

由监控资源部门管控

  - TM4C1290NCAD的APP部分代码

见邮件附件（后续将会上传至gitlab）

  - TM4C1290NCZAD的Boot部分代码

见邮件附件（后续将会上传至gitlab）

  - MSP430FR5962的APP部分代码

见邮件附件（后续将会上传至gitlab）

  - MSP430FR5962的Bootlaoder代码

见邮件附件（后续将会上传至gitlab）

- 测试内容

  - 下载TM4C1290NCZAD功能

    - 通过HMI下载

    - 第二次下载并更改APP成功回复命令

    - 在有APP时重新下载

  - 下载MSP430FR5962功能

    - 通过HMI下载

    - 通过HMI下载重复下载

  - 下载时长

    - TM4CAPP下载时长

157KB的文件8min。在测试过程中发现，HMI在发送文件时必须加延时120ms。如果不加延时则HMI下发文件时会自己报错或退出。

    - MSP430APP下载时长

62KB的文件5min，

- 测试遗漏问题

  - HMI下发文件时的稳定性

HMI在下载的过程中会有几率退出HMI的下发程序。

  - TM4CAPP回复成功的命令为临时处理

- RS485报文记录

  - TM4C升级报文

  - MSP升级报文